| 概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| XCP系列保护测控装置是重庆迅驰电气有限公司面向电力系110kV及以下发、变、配电站独立研制开发的新—代数字式微机成套自动化系统。该系统是在总结我国现有的微机发、变、配电站运行经验基础上，根据国内外发、变、配电站自动化技术的发展趋势，以进一步提高电网的安全经济运行为宗旨，以方便现场安装运行、无人值守为目的，向智能化迈进的全新概念的自动化系统。该系统从整体出发，综合考虑保护、测量、控制、远动、信号、通讯、事故记录、故障录波、直流和五防等功能，各部分独立运行，智能化协同工作，避免了功能装置重复配置等弊病，既减少投资，又有利于变电站运行管理和维护. |  |  |  |
| 完善的保护功能 |  |  | 保护和测控灵活处理 |
| 针对不同应用的具体型号。分别适用于电源进线、馈线、母线、母联、电容器、电动机、电抗器、发电机、电压互感器等保护对象。具有完整的三段式带时限、方向、复压闭锁的电流保护，具备定/反时限特性；稳态故障分量保护（负序、零序分量）；带滑差闭锁、低压闭锁的低周减载；滑压闭锁、低压闭锁的低压解列。三相一次（二次）重合闸能够检同期或检无压；重合闸前（后）加速；各种类型（低压、过压、负序、零序）的电压保护；过负荷控制；主设备的差动保护、非电量保护；不同场合需求的备用电源自动投入方式；满足系统电压稳定的可靠的综合无功补偿。 |  |  | 对于测量精度要求较高的场合：可分别设置保护和测量电流回路，对应保护和测量两套TA，保证测量精度 对于测量精度要求低的场合：将保护和测量共用一组TA。 |
| 内置防跳继电器 |  | 测量功能 | 专门为开关柜优化 |
| 内置防跳继电器和操作闭锁回路 适合国内、外开关的实际情况； 独立的信号继电器. 具备中央信号输出继电器，可以直接驱动光字牌和中央音响，配合模拟屏工作 可以与各类控制系统接口 控制回路断线告警 自检告警 |  | 全面的电气参数和非电气参数测量，包括三相电压、三相电流、功率、频率、功率因数、谐波测量 16（14）路开关量输入，10（6）路开关量输出 干接点接入，自带检测电源 电度采集功能，能直接连接电度表 模拟量输入功能，可直接测量温度、开度等非电气量参数 128条事件顺序记录 故障录波功能（大部分产品具有） | 针对国内主流开关柜优化 适合用于各类开关柜（高压柜、低压柜、中置柜等） 功能齐全的断路器操作回路 盘面安装适用方便 断路器操作次数统计、保护动作次数统计 |
|  |  |  | 高可靠性和抗干扰能力 |
|  |  |  | 采用工业级、高可靠性的大规模集成电路、补偿技术提高电路稳定性 全封闭铝合金单元机箱，新型背插式结构设计，符合国标和IEC标准，防磁、防震、封闭 |
|  |  | 控制功能 |  |
|  |  | 就地分、合操作 遥控分、合操作 就地调节操作（调速、调压） 远方调节操作（调速、调压） 强大的通讯功能. 接口丰富：CAN_bus 接口、RS485 接口、RS232 接口，支持多种通讯 介质的接入，：光纤、双绞线、电力 载波等； 通讯规约支持：XCN-V2.00、IEC60870-5-103、MODBUS协议，解决了通讯的瓶颈问题，提高了整个系统的通讯可靠性. |  |
|  |  |  | 完整的就地操作和显示 |
|  |  |  | 128*64大液晶显示 模拟一次系统图和开关状态 6个指示灯指示开关状态和相应信息 就地全面查看各类设置和事件 |
|  |  |  | 完善的自检功能 |
|  |  |  | TV、TA断线检测 控制回路断线告警 设备自诊断，故障告警输出 |